РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Идеје за визуализацију геопросторних података о непокретностима

Радни материјал · преглед идеја по типовима непокретности · август 2026.

# 1. Циљ документа

Овај документ даје преглед идеја како се подаци о непокретностима могу приказати на карти тако да корисник из њих извуче закључак, а не само да види тачке. Полазна претпоставка је да располажемо табелом у којој сваки ред представља једну непокретност или једну трансакцију, са координатама или бројем парцеле, ценом, површином и осталим атрибутима.

Кључна поставка: различити типови непокретности траже различите визуализације. Оно што добро ради за станове (цена по м², густа градска мрежа) потпуно је погрешно за пољопривредно земљиште (цена по хектару, велике парцеле, бонитет). Зато је документ организован по типовима непокретности, а не по техникама.

У овој фази дајемо само идеје — без техничке спецификације и без процене рокова.

# 2. Полазна основа: подаци и просторне јединице

Пре избора визуализације треба се определити за просторну јединицу приказа. Свака носи другачију поруку:

| Просторна јединица | Када је користити |
| --- | --- |
| Појединачна парцела / објекат | Када корисника занима конкретна непокретност. Обавезно преко ортофото подлоге. Приказ полигона, не тачке. |
| Катастарска општина (КО) | Природна јединица за наше податке и најлакша за објаснити кориснику. Мана: КО су веома неједнаке по величини, па велике сеоске КО визуелно доминирају. |
| Општина / град | За националне прегледе и поређења. Превише груба за градске анализе. |
| Хексагонална мрежа (нпр. H3) | Ћелије једнаке површине, независне од административних граница, резолуција се бира по зуму. Најбоље за приказ ценовне површине. |
| Зона (пословна, грађевинска) | Када постојећа зонска подела већ носи значење — нарочито за пословни простор и грађевинско земљиште. |
| Улица / потез | За пословне локале у центру града; линијски приказ уместо тачкастог. |

Друго правило које важи за све типове: цена се никада не приказује као апсолутни износ, него нормализована — по м², по ару или по хектару, у зависности од типа. Мапа апсолутних цена је у пракси мапа величине непокретности.

# 3. Идеје по типовима непокретности

## 3.1. Станови

Најгушћи и најбогатији скуп података — овде има највише простора за занимљиве приказе.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Медијана цене по м² по зградама, улицама и блоковима | Хексагонална мрежа са медијаном цене по м². Избегава проблем неједнаких КО и лепо се понаша при зумирању. |
| Разлика између тражене и уговорене цене | Мапа односа две цене (уговорена / тражена) са дивергентном палетом око 100%. Показује где се стварно преговара, а где се плаћа тражено. |
| Старост зграде у односу на цену | Бивариантна мапа: цена по м² укрштена са годином изградње. Открива зоне где се плаћа локација, а не квалитет градње. |
| Структура станова — где има гарсоњера, а где четворособних | Категоријска боја или филтер по структури — карта се перецртава при промени филтера, што одмах показује просторну поделу. |
| Спратност: колико вреди приземље, а колико поткровље | 3Д екструзија зграда: висина зграде = стварна спратност, боја = цена по м². Најефектнији приказ за градско језгро. |
| Нова градња наспрам старог фонда | Два слоја исте мапе са преклопом или прекидачем, уз јасно раздвојене палете. |
| Интензитет промета — где се највише тргује | Топлотна мапа броја трансакција (не цене!). Показује ликвидност тржишта, што је често важније од саме цене. |
| Кретање цена кроз време | Мапа промене цене за изабрани период, дивергентна палета центрирана на нулу — најинформативнији појединачни приказ. |

## 3.2. Породичне куће

Овде постоје две цене истовремено — цена објекта и цена земљишта под њим. То је главна разлика у односу на станове.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Однос цене објекта и површине плаца | Пропорционални симболи: величина круга = површина плаца, боја = цена по м² објекта. Одмах се види где се плаћа кућа, а где двориште. |
| Цена по ару плаца, одвојено од цене по м² објекта | Две засебне мапе истог подручја, једна поред друге, са фиксираним класама. Слика је потпуно другачија и то је поента. |
| Удаљеност од центра и саобраћајна доступност | Изохроне (зоне доступности за 10/20/30 минута) од центра, комбиноване са филтером цене. |
| Комунална опремљеност и приступ путу | Слојеви инфраструктуре испод тачака, у пригушеној боји — контекст, а не главни мотив. |
| Стање објекта и година градње | Категоријска боја тачака уз обавезну ортофото подлогу; корисник визуелно проверава оно што пише у подацима. |
| Неусаглашеност уписаног и стварног стања | Посебан слој који означава објекте са утврђеном разликом — не мешати са ценовним слојем. |

## 3.3. Пословни простори

Једини тип код кога је закупнина често важнија од продајне цене, и једини где је улица важнија од површине.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Закупнина по м² месечно, поред продајне цене | Две метрике на истом приказу, преко прекидача. Однос закупнине и продајне цене даје приносну стопу — то је засебна, врло тражена мапа. |
| Улична фронта и приземље наспрам виших спратова | Линијски приказ улица: боја саме улице представља просечну закупнину. За градско језгро је читљивије од стотина преклопљених тачака. |
| Пословне зоне и њихове границе | Полигони зона као подлога, испод тачака трансакција. Одмах се види да ли зонска подела прати стварне цене или заостаје за њима. |
| Празни локали и колико дуго стоје празни | Приказ празних локала кроз време, са временским клизачем. Ово је најјачи показатељ здравља једне трговачке улице. |
| Намена: локал, канцеларија, угоститељство, ординација | Категоријска боја са највише седам вредности; остало груписати у категорију „друго“. |
| Пешачка фреквенција и близина паркинга | Изохроне пешачке доступности од раскрсница и стајалишта јавног превоза. |

## 3.4. Грађевинско земљиште

Тип код кога планска документација одређује вредност више него сама локација. Управо ту визуализација може да покаже нешто што табела не може.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Планска намена по ПГР/ПДР и границе намена | Преклоп планске намене (полигони, пригушене боје) и остварених цена (тачке). Најјача комбинација у целом документу — показује где тржиште не верује плану. |
| Дозвољени индекс изграђености и спратност | Изведена метрика: цена по м² дозвољене бруто развијене површине. Ова нормализација открива стварно подцењене парцеле и ретко се негде виђа. |
| Комунална опремљеност (вода, канализација, струја, гас) | Слојеви опремљености као прекидачи, уз могућност да се прикаже само оно што испуњава све услове. |
| Приступ саобраћајници, близина петље или коридора | Градијент цене у односу на удаљеност од петље или коридора — прстенасти бафери или изохроне вожње. |
| Цена по м² парцеле | Хороплет по КО за преглед, тачке или полигони парцела при већем зуму. |
| Правци ширења грађевинског подручја | Поређење граница грађевинског подручја кроз више временских пресека, приказом на подељеном екрану са клизачем. |

## 3.5. Пољопривредно земљиште

Најразличитији тип у односу на градске непокретности: велике површине, мале цене по јединици, и низ атрибута којих нигде другде нема. Овде има највише неискоришћеног потенцијала.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Цена по хектару по култури (њива, воћњак, виноград, ливада, пашњак) | Хороплет по КО, са обавезним раздвајањем по култури — просечна цена свих култура заједно није употребљив податак. |
| Катастарска класа и бонитет у односу на постигнуту цену | Бивариантна мапа: цена укрштена са бонитетом. Ћелије где је бонитет висок, а цена ниска јесу директан налаз, а не само илустрација. |
| Уситњеност поседа | Мапа просечне површине парцеле по КО, или броја парцела по власнику. Уситњеност је у нашим условима засебна тема и заслужује сопствени приказ. |
| Ефекти комасације | Подељени екран са клизачем: стање пре и после комасације на истом подручју. Изразито уверљив приказ за јавност. |
| Наводњавање, близина воде, плавне зоне | Слојеви хидрографије и плавних зона испод ценовног слоја; корелација се види без иједног графикона. |
| Притисак промене намене — грађевинско земљиште и соларне електране | Посебан слој трансакција са ценама изразито изнад локалне медијане — то су по правилу парцеле купљене због будуће намене. |
| Власничка структура и промет | Категоријски приказ по типу власника, уз топлотну мапу броја трансакција (не цене). |
| Величина парцеле у односу на цену по хектару | Растурени дијаграм повезан са мапом: означавање тачака у дијаграму осветљава одговарајуће парцеле на карти. |

## 3.6. Шумско земљиште

Мањи обим промета, али јасни просторни обрасци.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Врста и старост састојине | Категоријска боја полигона преко сателитске подлоге. |
| Приступачност и близина шумских путева | Слој путне мреже испод, уз приказ удаљености до најближег пута. |
| Однос са заштићеним подручјима | Преклоп са границама заштићених подручја — где се промет догађа, а где је ограничен. |
| Цена по хектару | Хороплет по КО, са пригушивањем ћелија у којима је премало трансакција. |

## 3.7. Индустријски објекти и складишта

Вредност готово потпуно зависи од саобраћајне повезаности, што је идеално за приказ на карти.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Близина коридора, железнице и терминала | Линијски слојеви саобраћајне мреже као носећи мотив, а објекти као тачке на њима. |
| Површина плаца и висина хале | 3Д екструзија где висина представља стварну висину хале — овде је 3Д функционалан, а не украс. |
| Слободне зоне и индустријске зоне | Полигони зона као подлога, уз поређење цена унутар и изван зоне. |
| Логистичка доступност | Изохроне вожње теретним возилом (30/60/90 минута) од објекта до коридора или границе. |

## 3.8. Гараже, помоћни објекти и викендице

Мали типови, али са по једним занимљивим односом који вреди приказати.

| Шта је интересантно за приказ | Како то визуализовати |
| --- | --- |
| Гараже: цена гараже у односу на цену стана у истој згради | Мапа односа, изражена у процентима. Јасан и лако разумљив показатељ притиска на паркинг у градским зонама. |
| Помоћни објекти: удео у укупној вредности имања | Приказ преко ортофота, где се види однос површина под објектима и слободног земљишта. |
| Викендице: планинске, бањске и језерске зоне | Издвојене туристичке зоне са сопственом палетом; поређење са општинским просеком. |
| Сезоналност промета | Приказ по месецима — мали вишеструки прикази или временски клизач. |

# 4. Каталог начина визуализације

Кратак преглед техника поменутих у документу, са напоменом када их не треба користити.

| Техника | Намена и ограничење |
| --- | --- |
| Тачке и груписање (кластери) | Основни приказ појединачних непокретности. Груписане тачке треба да носе и вредност (боја = медијана цене), не само број. |
| Ценовне ознаке | Уместо тачке се приказује сам износ. Ради само при великом зуму, до неколико десетина видљивих ознака. |
| Хексагонална мрежа | Најбољи начин за ценовну површину. Ћелије су једнаке површине, за разлику од КО. |
| Хороплет по КО или општини | Најразумљивији приказ за јавност. Обавезно нормализована вредност и обавезно сузбијање ћелија са премало података. |
| Топлотна мапа | Само за густину, односно за број трансакција. Никада за цену — то је најчешћа и најозбиљнија грешка на оваквим приказима. |
| 3Д екструзија | За спратност, висину хале, дозвољену изградњу. Никада као једини приказ, јер виши објекти заклањају ниже. |
| Бивариантна мапа | Два податка истовремено (цена и бонитет, цена и старост). Захтева добро објашњену легенду. |
| Мапа промене | Приказ разлике између два периода, дивергентном палетом око нуле. По правилу најинформативнији појединачни приказ. |
| Пропорционални симболи | Величина носи количину. Скалирати по површини круга, не по полупречнику. |
| Изохроне | Зоне доступности у минутима. Најкорисније као филтер, а не само као слој. |
| Линијски (улични) приказ | За пословне локале и саобраћајну повезаност. |
| Подељени екран са клизачем | Поређење два стања истог подручја — пре и после комасације, две године, план и стварност. |
| Мали вишеструки прикази | Више малих карата у низу, са истом легендом. Најбољи начин за приказ промене кроз време. |
| Повезани панели | Карта, хистограм и табела који се међусобно филтрирају. Ту се налази највећи део аналитичке вредности. |

# 5. Идеје за рад корисника са приказом

- Исцртавање сопствене зоне на карти и добијање статистике само за њу — најтраженија функција на оваквим приказима.

- Клик на парцелу или објекат отвара картон са свим атрибутима; карта остаје видљива.

- Филтери приказани као уклоњиве ознаке, тако да корисник у сваком тренутку види шта је укључено.

- Временски клизач за преглед стања по годинама, уз фиксиране класе да би поређење било могуће.

- Дељива адреса приказа: положај карте, зум и сви филтери уписани у линк.

- Поређење две зоне једне поред друге, са истим мерилом и истом легендом.

- Преузимање изабраног скупа у табеларном облику — карта која не даје податке губи стручну публику.

- Прекидач за ортофото подлогу; за земљиште је то готово обавезно.

- Приказ броја трансакција на основу којих је вредност израчуната, уз сваку приказану вредност.

# 6. Предлог редоследа

### Прва фаза — брзо, са видљивим ефектом

- Хороплет по КО за станове и за пољопривредно земљиште, са медијаном нормализоване цене и приказом броја трансакција.

- Клик на парцелу са приказом атрибута.

- Ортофото подлога и прекидач слојева.

### Друга фаза — аналитичка вредност

- Хексагонална мрежа за градска подручја.

- Временска компонента: мапа промене и клизач по годинама.

- Повезани панели: карта, хистограм и табела.

### Трећа фаза — оно што издваја приказ

- Преклоп планске намене и остварених цена за грађевинско земљиште.

- Бивариантна мапа цене и бонитета за пољопривредно земљиште.

- 3Д приказ за градско језгро и изохроне као филтер.

- Подељени екран за поређење стања пре и после комасације.

# 7. На шта посебно обратити пажњу

- Цена мора бити нормализована. Мапа апсолутних цена је у пракси мапа површина.

- Мали узорак. Медијана из две трансакције није податак. Ћелије испод одређеног броја сузбити и то јасно означити у легенди.

- Топлотна мапа не сме приказивати цену, само густину.

- Прецизне и приближне координате не смеју изгледати исто. Ако је тачка добијена из центроида насеља, то мора бити видљиво.

- Тражена и уговорена цена су два различита податка и не смеју се мешати на истом приказу.

- Класе се фиксирају када се пореди кроз време или између приказа; иначе поређење губи смисао.

- Заштита података о личности: појединачне трансакције приказивати тако да се не могу повезати са конкретним лицима.

- Различити координатни системи у улазним подацима. Трансформација се ради једном, у припреми података, а не у приказу.

- Границе КО и општина се мењају — уз сваки слој водити податак о датуму важења.

# 8. Могући извори података

| Извор | Шта даје |
| --- | --- |
| Регистар цена непокретности | Остварене цене из уговора — основни слој за све ценовне приказе. |
| Дигитални катастарски план и еКатастар | Полигони парцела, култура, класа, површина, објекти. |
| Адресни регистар | Повезивање адресе са координатом за податке који немају број парцеле. |
| ГеоСрбија | Ортофото, границе, тематски слојеви, сервиси за преузимање. |
| Планска документација (ПГР и ПДР) | Планска намена и параметри изградње за грађевинско земљиште. |
| Републички завод за статистику | Попис, домаћинства, станови — за нормализацију по броју становника или домаћинстава. |
| OpenStreetMap | Путна мрежа, објекти од интереса, подлога. Проверити услове коришћења. |

Напомена: документ садржи само идеје за приказ. Технички део — начин припреме података, координатни системи, агрегација и начин објављивања — обрађује се засебно.